Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 9 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ”

CZĘŚĆ I: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw:

- dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – Zespół Szkół im.Orła Białego w Kobylanach ul. Słoneczna 11 , działka nr 345

| Lp. | Nr pozycji z projektu | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka Przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – zjeżdżalnia | Zjeżdżalnia: ślizg z blachy nierdzewnej o długości ślizgu minimum 255 cm. Metalowa konstrukcja wsporcza, wyposażona w drabinkę z poręczami. | szt. | 1 |
| 2. | 2 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – tor przeszkód | Tor przeszkód : 4 grzybki, 2 słupki sprawnościowe, kładka sprawnościowa. Konstrukcja: stal cynkowana, lakierowana farbami proszkowymi poliestrowymi, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary ok.: 478 x 306 cm; wysokość całkowita ok: 145 cm; wysokość swobodnego upadku: 45 cm; wysokość podestu ok.: 45 cm. | szt. | 1 |
| 3. | 3 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – ścianka | Ścianka : Pojedyncza ścianka wspinaczkowa wyposażona w trwale zamocowane kamienie wspinaczkowe (uchwyty) nieregularnie rozmieszczone na płaszczyźnie ścianki. Drewno klejone, sklejka wodoodporna, nogi w grunt. Wysokość minimalna 180 cm. | szt. | 1 |
| 4. | 4 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – wieża | Wieża : mała, wymiary: wysokość maksymalna - 280 cm, długość maksymalna – 100 cm, szerokość maksymalna – 190 cm, głębokość posadowienia – 50 cm, maksymalna wysokość upadku – 30 cm. Elementy składowe urządzenia: wieża z dachem dwuspadowym lub płaskim, podest na wysokości 30 cm. Konstrukcja drewniana- impregnowana ciśnieniowo, dach i boki z płyty HDPE. | szt. | 1 |
| 5. | 5 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – kładka linowa | Kładka linowa : kładka wisząca wykonana z drewna klejonego, impregnowana, elementy metalowe ocynkowane. Wymiary wraz ze strefą bezpieczeństwa około: - 4 m x 4 m. | szt. | 1 |
| 6. | 6 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – most linowy | Most linowy : drewno klejone, impregnowane powierzchniowo, sklejka wodoodporna, słupy konstrukcyjne mocowane na ocynkowanym stalowym stelażu lakierowanym farbami proszkowymi poliestrowymi. Wymiary zestawu około (dł x szer x wys): 3,90 x1,00x1,40m, W skład zestawu wchodzą: 4 belki konstrukcyjne, 4 okucia do mocowania w gruncie, 1 pomost linowy, 2 trapy wejściowe pochyłe, 2 poręcze. | szt. | 1 |
| 7. | 7 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – domek dla dzieci | Domek dla dzieci : Klasyczny domek dla dzieci, wykonany z wysokiej jakości drewna odporny na warunki atmosferyczne. Pomalowany farbami posiadającymi atest higieniczny. Z siedziskami wykonanymi z desek min. 3cm grubości. | szt. | 1 |
| 8. | 8 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – huśtawka pojedyncza | Huśtawka pojedyncza : wahadłowa huśtawka wolnostojąca pojedyncza o jednej osi obrotu z siedziskiem kubełkowym zawieszonym na łańcuchach. Wysokość maksymalna - 220cm, długość maksymalna - 300cm, szerokość maksymalna – 250cm, głębokość posadowienia - 50cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm. | szt. | 1 |
| 9. | 9 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – huśtawka podwójna | Huśtawka podwójna : wahadłowa, wysokość min. 220 cm, szerokość min. 220 cm, długość min. 340 cm, konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, lakierowana farbami proszkowymi poliestrowymi lub z drewna klejonego impregnowanego ciśnieniowo. Zawiesia łożyskowane szt. 4, zawieszenia z łańcucha dn.6 mm, galwanizowanego w górnej części zak. „krętlikami”, zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha, siedziska szt. 2 zabezpieczone gumą | szt. | 1 |
| 10. | 10 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – huśtawka równoważna | Huśtawka równoważna : wysokość min. 50 cm, szerokość min. 90 cm, długość min. 300 cm, konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, lakierowana farbami proszkowymi poliestrowymi oraz lub drewniana -drewno klejone, podpora o średnicy min. 90 mm, belka huśtawki z rur stalowych lub drewniana - drewno klejone o średnicy min. 90 mm, siedziska z gumy 4 szt., elementy metalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbami proszkowymi poliestrowymi. Kolory zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Komplet fundamentów ułatwiających montaż. | szt. | 1 |
| 11. | 11 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – sprężynowiec | Sprężynowiec : wysokość min. 65 cm, szerokość min. 20 cm, długość min. 70 cm, konstrukcja z płyt HDPE, siedzisko z tworzywa sztucznego, sprężyna średnicy min. 150 mm na podstawie stalowej, z fundamentem ułatwiającym montaż, elementy metalowe ocynkowane ogniowo oraz lakierowane farbami proszkowymi poliestrowymi. Kolory zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy. | szt. | 1 |
| 12. | 12 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – karuzela krzyżowa | Karuzela krzyżowa : wysokość min. 70 cm, szerokość min. 180 cm, długość min. 180 cm, konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych farbami proszkowymi poliestrowymi, średnica min. 100 mm, siedziska z gumy 4 szt. z oparciem przyspawanym do ramion karuzeli. Kolory zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Komplet fundamentów ułatwiających montaż. | szt. | 1 |
| 13. | 13 | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – labirynt | Labirynt: Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary min: 327 x 407 cm; Wysokość całkowita: ok.83 cm | szt. | 1 |
| - wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw – Szkoła Podstawowa im.J.U.Niemcewicza w Neplach ul.Parkowa 22, działka nr 25/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 39 | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw | Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 10 a do SIWZ |  |  |

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 11 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ”

CZĘŚĆ II: Dostawa artykułów do dostosowania pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz personelu

- w Szkole Podstawowej im.J.U.Niemcewicza w Neplach  ul. Parkowa 22

| Lp. | Nr pozycji z projektu | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka Przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40 | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż umywalek | Umywalka – umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym. Wymiary 35-46 cm (dla dzieci w wieku 3-5 lat). Zestaw z kompletem śrub do montażu. | szt. | 2 |
| 2. | 41 | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż baterii umywalkowej | Bateria umywalkowa - jednouchwytowa z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm. | szt. | 2 |
| 3. | 42 | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż misek ustępowych | Miska ustępowa - lejowa z odpływem poziomym, kolor biały. W komplecie ze spłuczką „dolnopłuk” oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami, wysokość siedzenia 30- 33 cm (dla dzieci w wieku 3-5 lat) | szt. | 2 |
| 4. | 46 | Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż umywalki | Umywalka - umywalka pojedyncza porcelanowa biała z syfonem gruszkowym- 50 cm, mocowana do ściany.. Zestaw zawiera komplet śrub do montażu. | szt. | 1 |
| 5. | 47 | Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż baterii umywalkowej | Bateria umywalkowa - jednouchwytowa z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm. | szt. | 1 |
| 6. | 48 | Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż miski ustępowej | Miska ustępowa - Miska ustępowa lejowa kompaktowa z odpływem poziomym (dla dorosłych), komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową | szt. | 1 |
| 7. | 43 | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż lustra | Lustro - z plastiku odpornego na działanie zewnętrzne, wym. minimum 55 x 40cm. | szt. | 1 |
| 8. | 44 | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż podajnika na mydło | Podajnik na mydło - wykonany z białego ABS. Uruchamiany przyciskiem, wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Pojemność zbiornika ok.1000 ml. | szt. | 2 |
| 9. | 45 | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe | Podajnik na ręczniki papierowe - wykonane z tworzywa ABS, kolor: biały, min. wymiary: wysokość - 25 cm, szerokość– 25 cm, długość - 13 cm, odporny mechanicznie, kontrola poziomu zawartości wkładu, pojemność ok. 400 szt. ręczników. | szt. | 2 |
| 10. | 49 | Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż lustra | Lustro - z plastiku odpornego na działanie zewnętrzne, wym. minimum 55 x 40cm. | szt. | 1 |
| 11. | 50 | Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż podajnika na mydło | Podajnik na mydło - wykonany z białego ABS. Uruchamiany przyciskiem, Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Pojemność zbiornika ok.1000 ml. | szt. | 1 |

Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (przed montażem zapakowane

w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). Urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom prawa.

Montaż wszystkich urządzeń w zakresie dostosowania toalet dla potrzeb dzieci musi uwzględniać wzrost dzieci w wieku 3-5 lat zgodnie z przepisami.

Uwaga: Demontaż urządzeń po stronie Zamawiającego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 12 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

CZĘŚĆ III: Dostawa wyposażenia do pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel – do Zespołu Szkół im. Orła Białego w                          Kobylanach i do Szkoły Podstawowej im. J.U.Niemcewicza w Neplach.

| Lp. | Nr pozycji z projektu | Przedmiot zamówienia/szkoła | Charakterystyka Przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne wymagane przez Zamawiającego) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14 | Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | zmywarka gastronomiczna z wyparzaczem - 2 pary ramion myjąco-płuczących - Cykl pracy 120/180s - Spełnia wymagania techniczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP - Dostosowana do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych - Kosz 500 x 500 - Kosze: do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie - Z dozownikiem płynu myjącego, nabłyszczającego i pompą zrzutową - Maksymalna wysokość wsadu do 320 mm - Obudowa ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |
| 2. | 15 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż stołów przedszkolnych Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Stoły przedszkolne - stół prostokątny z obrzeżem zielonym. Nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane są z litego drewna, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej z zaokrąglonymi rogami i brzegami wykończonymi PCV w kolorze zielonym. Wymiary blatu min. : szer. 120 cm, dł. 70 cm | szt. | 5 |
| 3. | 16 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż krzesełek dziecięcych Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Krzesełka dziecięce (1 i 2) - krzesło sztaplowane, posiadające metalowy stelaż w kolorze zielonym. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej. Krzesło 1 przeznaczone dla dziecka o wzroście 93 - 116 cm – 15 sztuk Krzesło 2 przeznaczone dla dziecka o wzroście 108- 121 cm – 10 sztuk | szt. | 25 |
| 4. | 17 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż szafek ze schowkami Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Szafka ze schowkami - szafa z 4 schowkami - każdy schowek z półką, wykonana z płyty laminowanej w tonacji zieleni lub beżu • wym.min.szer.100cm x głębokość 45cm x wysokość 170cm | szt. | 2 |
| 5. | 18 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż szafy zamykanej Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Szafa zamykana - szafa wysoka z parą drzwi małych i parą drzwi dużych – zielone. Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Drzwi z płyty MDF w kolorze zielonym. Duże drzwi wyposażone są w zamek na kluczyk. Tylna ściana wykonana z płyty HDF. Wymiary min.: szer. 84 cm, gł. 39 cm, wys. 180 cm. | szt. | 1 |
| 6. | 19 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż regału otwartego na zabawki Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Regał otwarty na zabawki - stelaż na drewnianych nogach, wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze beż lub zielonym. Tylna ściana wykonana z płyty HDF. Moduł posiada min.9 kwadratowych półek. Wymiary regału min.: szer. 130 cm, gł. 35 cm, wys. 93 cm. | szt. | 1 |
| 7. | 20 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż biblioteczki Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Biblioteczka – z twardej płyty wiórowej laminowanej zielonej lub beżowej, zabezpieczona twardym obrzeżem z PCV. Wymiary min. : szer.73cm x głębokość 40cm x wysokość 120 cm. | szt. | 1 |
| 8. | 21 | Zakup wyposażenia wypoczynkowego – pufy Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Pufa - Wygodne siedziska w formie zwierzątek (kurka, kotek, krówka, świnka, żabka itp.). Siedziska pokryte przyjemną, wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCW; średnica min. 35 cm, wys.min. 30 cm | szt. | 5 |
| 9. | 22 | Zakup wyposażenia wypoczynkowego – poduszki Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach | Poduszka - wykonana z miłej w dotyku tkaniny w kolorze zielonym (dopuszcza się inny kolor), do jednego z rogów poduszki przymocowana jest kieszonka, do której dziecko może włożyć zdjęcie mamy, taty lub małą maskotkę „na szczęście” zabraną z domu. • wym. min. 30cm x 30 cm | szt. | 25 |
| 10. | 51 | Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach – odkurzacz Szkoła Podstawowa im. J.U.Niemcewicza w Neplach | Odkurzacz – do odkurzania na sucho, z nylonowym zmywalnym filtrem głównym, wyposażony w wąż ssący, metalowe rury ssące, dyszę podłogową, system łączenia węży clip, pojemność zbiornika min. 6 litrów, moc min. 1100 W. | szt. | 1 |
| 11. | 52 | Wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż lodówki Szkoła Podstawowa im. J.U.Niemcewicza w Neplach | Lodówka - o wymiarach minimum (wys. x szer. x dł.): 178cm x 59,5cm x 66,8 cm Klasa energetyczna: A+ Kolor: srebrny Pojemność użytkowa chłodziarki: 192 litry Pojemność użytkowa zamrażarki: 98 litrów | szt. | 1 |
| 12. | 53 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż szafek ze schowkami Szkoła Podstawowa im. J.U.Niemcewicza w Neplach | Szafka ze schowkami - szafa z 4 schowkami - każdy schowek z półką, wykonana z płyty laminowanej w tonacji zieleni lub beżu. Wymiary min. : szer.100cm x głębokość 45 cm x wysokość 170 cm | szt. | 2 |
| 13. | 54 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż szafy zamykanej Szkoła Podstawowa im. J.U.Niemcewicza w Neplach | Szafa zamykana - wyposażona w półki, wykonana z płyty laminowanej wiórowej w kolorze jasnego drewna lub beżowym. Wymiary min. :szer.90cm x głębokość 45 cm x wysokość160 cm | szt. | 1 |
| 14. | 55 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż regału otwartego na zabawki Szkoła Podstawowa im. J.U.Niemcewicza w Neplach | Regał otwarty na zabawki - z twardej płyty wiórowej z półkami. Wymiary min. : szer.80cm x głębokość 35cm x wysokość 120 cm | szt. | 1 |
| 15. | 56 | Meble i wyposażenie – zakup i montaż biblioteczki Szkoła Podstawowa im. J.U.Niemcewicza w Neplach | Biblioteczka – z twardej płyty wiórowej laminowanej zielonej lub beżowej, zabezpieczona twardym obrzeżem z PCV. Wymiary min. : szer.73cm x głębokość 40cm x wysokość 120 cm. | szt. | 2 |

Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (przed montażem zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). Urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom prawa. Wykonawca wraz z urządzeniami i produktami przekaże Zamawiającemu atesty, deklaracje zgodności CE, gwarancje na dostarczone produkty, certyfikaty na całość konstrukcji mebli wystawione przez jednostki akredytowane.